ÍNDEX

TÍTOL I. Criteris normatius.	2

CAPÍTOL 1. Disposicions generals	2

Article 1. Objecte	2

Article 2. Marc legal.	2

Article 3. Definició façana	2

Article 4. Procediment	2

Article 5. Àmbit d’aplicació	2

CAPÍTOL 2. Determinacions comunes a totes les intervencions	3

Article 6. Obligació de conservació i terminis	3

Article 7. Tipus d’intervencions en façanes	3

Article 8. Composició arquitectònica	3

Article 9. Mitgeres	4

Article 10. Instal·lacions de subministres	4

Article 11. Instal·lacions privades	5

Article 12. Acabats i materials	6

Article 13. Carta de colors	7

DISPOSICIO TRANSITÒRIA	7

DISPOSICIÓ FINAL	8

Criteris normatius.

Disposicions generals

Objecte

1. L’objecte de la present Ordenança és regular els acabats i el tractament cromàtic de les façanes del Nucli antic i ravals del municipi per tal de conservar i, en els edificis on no existeixi, establir el caràcter arquitectònic i paisatgístic.

2. Aplicació de la carta de colors original, inclou les mostres i la referència dels diferents colors RAL contemplats en l’Ordenança. Té naturalesa jurídica normativa.

Marc legal.

Aquesta ordenança es redacta a l’empara del que disposa la vigent Llei d’urbanisme de Catalunya (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, amb les modificacions introduïdes per la Llei 7/2011, del 27 de juliol, per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, per la Llei 2/2014, de 27 de febrer i per la Llei 3/2015, de l’11 de març, així com a l’empara de la legislació. de sòl estatal i de la legislació sectorial d'aplicació. En tot allò no previst expressament en aquestes Normes, seran d’aplicació supletòria: les Normes urbanístiques del POUM d’Hostalric i les altres ordenances municipals.

Definició façana

1. Als efectes d’aquesta ordenança es consideraran façanes la part dels paraments exteriors de l’edifici, els paraments a interior d’illa, a interior de patis de llum i de ventilació, les parets mitgeres i les tanques de parcel·la.

2. En la composició de les façanes s’exigirà l’ús dels materials i colors determinats en aquesta ordenança.

Procediment

Es podrà denegar llicència d’edificació als projectes que constitueixin un atac al bon gust o resultin extravagants, ridículs o impropis del seu emplaçament, segons el criteri dels Serveis Tècnics Municipals.

Àmbit d’aplicació

L’àmbit d’aplicació́ de l’ordenança es el que compren la totalitat de les zones:

- Zona de nucli antic (Clau 1)

- Zona ravals (Clau 2)

del Pla d’Ordenació́ Urbana Municipal que queda delimitat pel perímetre format per l’avinguda Coronel Estrada, la Baixada d’Ararà,  el camí́ dels Ollers i el riu Tordera.

En les intervencions als edificis inclosos en el Catàleg de Béns prevaldrà el criteri establert per a cada un d’ells en la seva fitxa i en les normes especifiques del Capítol I del  Títol novè de les NNUU del POUM d’Hostalric.

Determinacions comunes a totes les intervencions

Obligació de conservació i terminis

Les persones propietàries han de complir els deures legals d’ús, conservació i rehabilitació i ordres d’execució que regula l’article 197 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i següents.

Tipus d’intervencions en façanes

A efectes de la present Ordenança, les actuacions a dur a terme en una façana es classifiquen en:

a/ Rehabilitació: Consistent en reparacions exteriors dels revestiments, adequacions o substitucions puntuals d’elements de les façanes que impliqui una actuació dels alçats.

b/ Restauració conservativa: Intervencions exteriors, en edificis catalogats, en les que necessàriament s’hagin de mantenir o revalorar una part o tots els elements originals de la façana.

c/ Obra nova: Actuacions de nova planta.

Composició arquitectònica

Els elements com baranes, fusteries, proteccions solars,... d’una mateixa unitat constructiva han de ser homogenis (cromatisme, materials, textures o disseny).

En totes les façanes:

- No es poden col·locar instal·lacions o conductes sobre les façanes, tret dels expressament autoritzats (serveis i subministres) o quan s’aporti un projecte o estudi de minimització del seu impacte visual.

- Queda expressament prohibit deixar la façana amb totxo sense arrebossar ni pintar, excepte si són d’obra vista.

- En el procés de restauració de les façanes es podran recuperar els material naturals (pedra vista, fusta, etc) sempre que formin un conjunt harmònic amb la resta del material de façana.

- En els edificis catalogats serà preceptiva la restitució de l’ordre arquitectònic, és a dir la recuperació dels elements originals perduts o una solució projectual que ordeni i harmonitzi novament amb el conjunt edificat.

- Tot projecte d’intervenció inclourà la determinació del procés d’obra, naturalesa dels productes a utilitzar, colors i textures de tots els acabats, especificant-ho en la documentació lliurada per a la tramitació de llicència.

- Es permet la instal·lació d'alarmes en les façanes quan s'emplacin en el buit del forat arquitectònic o en els brancals interiors i sempre que s'integrin en la composició general de l'edifici.

Mitgeres

Són els paraments laterals, que no tenen obertures excepte els patis de llum i de ventilació, i són el resultat de les diferències d’alçada entre les edificacions veïnes. A efectes de la present Ordenança tindran la consideració de façana pel seu tractament d’acabats i hauran de complir amb les mateixes disposicions que aquestes. Les intervencions en mitgeres comportaran l’eliminació d’instal·lacions o elements obsolets, havent de ser dels mateixos materials i colors que les façanes, garantint la seva estabilitat, impermeabilitat, solidesa i durabilitat. No s’admet la col·locació d’envans pluvials de xapa metàl·lica, fibrociment, o similar. Hauran de tenir tractament de façana.

Instal·lacions de subministres

Són les xarxes de subministres d’electricitat, telecomunicacions, gas, aigua. Les xarxes de subministrament són responsabilitat de les empreses subministradores que han de vetllar pel seu manteniment i conservació, estant obligades a la seva adequació en cas d’intervenció de les façanes dels edificis procurant que el pas de les mateixes produeixin el mínim impacte sobre aquestes. Pel que fa a les instal·lacions d’aigua i gas, no es permetrà la instal·lació de conduccions de subministrament de gas vistes per les façanes que donin a la via pública.

Per norma general, les noves instal·lacions es faran soterrades. Quan la instal·lació de cables o altres instal·lacions anàlogues o d’elements auxiliars per a la prestació de serveis s’hagi necessàriament de fer en façanes, la nova instal·lació haurà d’ajustar-se als criteris de menor impacte estètic i visual i de seguretat de les instal·lacions. En qualsevol cas serà l’Ajuntament qui decidirà, en l’acte d’atorgament de la llicència corresponent, la ubicació definitiva d’aquests elements. La col·locació dels elements d’instal·lacions formaran part del nou projecte arquitectònic. Aquesta informació haurà de quedar recollida específicament en la documentació gràfica del projecte, adaptant-se a aquesta ordenança.

Per a la instal·lació hauran d’emprar-se com a norma general els materials i tècniques, d’entre les existents en el mercat, que causin menor impacte visual sobre les façanes, en relació al volum i color del cables o altres instal·lacions anàlogues, tamany i color de les caixes i d’altres elements auxiliars, aplicant-se, en tot cas, el principi de proporcionalitat. L’incompliment del que disposa el paràgraf anterior serà causa de denegació o revocació de la llicència, sens perjudici de que puguin aplicar-se d’altres mesures previstes en l’ordenament jurídic.

En cas de llicència d’obres per a substitució, gran rehabilitació o canvi d’ús (plurihabitatge o d’altres permesos per normativa) de qualsevol edifici es requerirà que el projecte contempli la eliminació  del cablejat de les façanes o en cas de que no sigui econòmicament viable, la seva racionalització en base a aquests criteris:

Sempre es passarà el cable de distribució per sobre de les cornises o per la part més elevada de l’edificació seguint la cornisa del carrer.

Les caixes de seccionament també se situaran sobre les cornises, a un costat de la mitgera.

La derivació individual i la caixa general de protecció (CGP) s’hauran de col·locar al costat de la línia de mitgera, escollint a quina de les dues façanes és més adient, però implicant únicament una façana. Cal estudiar cada façana per decidir a quina alçada homogènia es col·locaran les CGP,

Els cables baixaran des de la part més alta sempre per un dels dos costats de la mitgera.

Els cables aniran pintats del color més semblant a la façana que afectin.

Els passos aeris se soterraran i aniran en tubs de 90 mm. de diàmetre.

Sempre que sigui possible es col·locarà una mateixa CGP a algun costat de la mitgera per a dos habitatges (sempre que siguin unifamiliars).

Als edificis plurifamiliars es preveurà la instal·lació per a poder soterrar la línia. A la resta d’edificacions quedarà a criteri dels Serveis Tècnics Municipals.

Instal·lacions privades

Es consideren instal·lacions privades les d’extracció de fums o altres conductes com són els baixants d’aigües pluvials dels edificis:

Respecte als conductes d’extracció de fums no podran passar per la façana principal.

Queda prohibit col·locar les extraccions de fums de calderes, llars de foc, barbacoes, cuines,... per sota del carener, es recomanable un metre per sobre el carener.

En relació als baixants de pluvials dels edificis, tant en obra nova com en rehabilitació de la façana de l’edifici, es podran col·locar vistos o encastats. En el cas d’anar vistos es garantirà la seva integració en la façana, disposant-los verticalment en la mitgera entre edificis. S’hauran de connectar sempre a la xarxa de clavegueram, no es pot deixar que l’evacuació de les aigües es faci directament a la vorera o calçada.

No es permetran canals i baixants de fibrociment, material plàstic o similar, vistos en façanes i cobertes. Seran de material ceràmic, zinc o ferro fos de color natural.

Acabats i materials

Els paraments de les façanes tindran com a prioritat la recuperació i manteniment de tots els seus elements i colors històrics. Aquest color es podrà deduir de la mateixa façana o bé escollint el més similar d'entre dels de la carta de colors adjunta. Es faran prevaler els estucs tradicionals sobre les pintures. Quan els estucs originals estiguin molt deteriorats s'optarà per reproduir-los i s'hi posarà un nou arrebossat amb morter de calç i àrid silícic que sobreposi un estuc igualment de calç i sorra de marbre (granulometria 0,8 a 1,2 mm) en la proporció d'1/1 de gruix i dosificació decreixent seguint les tècniques artesanes d'execució dels estucs.

Sempre que l'estat de conservació ho per-meti es mantindran els revestiments originals restaurant-los i recuperant el cromatisme original amb pintures no filmògenes i transpirables, que garanteixin un índex de permeabilitat superior a 150 g/m2dia (Sd (0,14 m)(segons UNE1062 -2004) (pintures siloxàniques o de silicat de potassa). Seran pintures d'acabat mat i textura llisa. En la seva aplicació s'admetran acabats amb tècniques de veladura, és a dir amb pintura de poc cobriment,, per aconseguir efectes de transparència, aprofitant la textura i color del revestiment original. No es podran aplicar morters industrialitzats tipus monocapes o d'àrid projectat. Tots els elements de carreus o pedra escairada (natural o artificial) dels paraments, emmarcaments i portals s'hauran de deixar restaurats i vistos sense pintures o veladures sobreposades que emmascarin la seva naturalesa i acabat.

Els emmarcaments del mateix material que la resta de la façana hauran de ser del mateix color que aquesta o amb una tonalitat similar minimitzant el possible contrast.

Carta de colors

Les façanes dels edificis tindran que anar pintats obligatòriament amb un d’aquests colors de la carta RAL en funció de la zona on s’ubiquin. No es podrà repetir el mateix color que els edificis veïns.

- Zona de nucli antic (Clau 1) i Zona ravals (Clau 2)

Colors groguencs:

RAL 1000 beig verdós

RAL 1001 beig

RAL 1002 groc sorra

RAL 1011 beig marró,

RAL 1014 marfil

RAL 1020 groc oliva

RAL 1024 groc ocre

Colors vermells:

RAL 3012 vermell marró

RAL 3016 vermell coral

Colors blaus:

RAL 5007 blau brillant

RAL 5014 blau colombí

Colors verds:

RAL 6021 verd pàl·lid

Colors grisos:

RAL 7001 gris plata

RAL 7034 gris groguenc

RAL 7044 gris seda

Veure annex nº1 Carta de colors de la zona del Nucli antic, Raval i Ravalet

- DISPOSICIO TRANSITÒRIA

Les llicències amb anterioritat a l’aprovació d’aquestes Ordenances es veuran afectades per les mateixes sempre i quan el procés d’execució així ho permeti.

- DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la publicació de la seva aprovació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, prèvia publicació íntegra del seu text en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, i transcurs del termini legal previst.